附件 C：硬件采购清单（甲方自采）

「本附件是《技术开发（委托）合同》（合同编号：XP-ZPF202606082405）的组成部分，用于指导甲方自行采购部署服务器与配套硬件，对应主合同 2.3 条"不在本合同范围"中的"硬件采购"项。 硬件费用不含在合同金额 ¥68,000 元内，由甲方独立承担。 乙方提供采购建议、参数要求、部署与调试服务，不参与硬件定价、收货、付款。」

文档信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同编号 | XP-ZPF202606082405 |
| 采购主体 | 昆山佰泰胜精密机械有限公司（甲方） |
| 协助方 | 河南晓评信息科技有限公司（乙方） |
| 附件版本 | V1.0（2026 年 6 月） |
| 适用范围 | 昆山佰泰胜专属 ERP 系统 V1.0 |

C.1 应用服务器（必选 · 1 台）

| 配置项 | 推荐参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel Xeon Gold 6326 / AMD EPYC 7402 以上，8 核 16 线程 | 应用服务 + 报表计算 |
| 内存 | 32 GB DDR4 ECC | 100 用户并发 + 报表缓存 |
| 系统盘 | 1 × 1 TB NVMe SSD（RAID 1） | 操作系统 + 应用 |
| 数据盘 | 2 × 2 TB SATA SSD（RAID 1） | 数据库 + 文件存储 |
| 网络 | 千兆网卡 × 2（双网卡绑定 / 内外网隔离） | 接入甲方内网 |
| 电源 | 冗余电源（1+1） | 7×24 稳定 |
| 形态 | 机架式 2U 或塔式 | 机房或独立机柜 |

参考型号（任选其一，甲方自定品牌）：

● 戴尔 PowerEdge R750xs

● 联想 ThinkSystem SR650

● 华为 TaiShan 200

● HPE ProLiant DL380 Gen10

数量：1 台（V1.0 阶段）

C.2 数据库服务器（推荐 · 与 C.1 二选一）

「如选择应用 + 数据库单机部署，可省略本节，对应 C.1 配置升级到 64 GB 内存 + 4 × 2 TB SSD。 如选择应用与数据库分离部署，需增配本节 1 台。」

| 配置项 | 推荐参数 |
| --- | --- |
| CPU | 8 核 16 线程 |
| 内存 | 64 GB DDR4 ECC |
| 数据盘 | 4 × 2 TB NVMe SSD（RAID 10） |
| 备份盘 | 2 × 4 TB HDD（RAID 1，存放备份） |

C.3 备份介质（必选）

| 项 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 移动硬盘（本地备份） | USB 3.2，4 TB，加密型 | 2 块（轮换） |
| 异地冷备硬盘 | 4 TB，加密型 | 1 块（甲方第二地点保管） |
| 磁带库（可选） | LTO-9，企业级 | 1 套（预算允许时） |

C.4 网络与机房配套（必选）

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 机房环境 | 温度 18-26°C、湿度 40-60%、防尘、防静电地板 |
| UPS | 在线式 ≥ 3 kVA，断电续航 ≥ 30 分钟 |
| 网络交换机 | 千兆可网管 × 1（VLAN 隔离生产/办公） |
| 防火墙/网闸 | 1 台（隔离内网与外网，外网可选） |
| 固定 IP | 服务器绑定内网固定 IP（如 192.168.x.x） |

C.5 扫码端硬件（推荐 · 甲方按需）

| 项 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 PDA | Android 11+，4G/5G + WiFi 6，IP65 | 5 台 | 仓储扫码 |
| 无线扫码枪 | USB / 蓝牙，Honeywell 或斑马 | 10 把 | 工位扫码 |
| 标签打印机 | 斑马 GK888t 或博思得 | 2 台 | 三码标签打印 |

「注：PDA、扫码枪、打印机的型号、价位由甲方自定，乙方在 V1.0 上线前提供选型建议。」

C.6 采购时间表

| 时间点 | 采购项 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 合同生效 + 5 天内 | C.1 应用服务器 | 甲方 IT |
| 合同生效 + 10 天内 | C.3 备份介质 + C.4 网络机房 | 甲方 IT |
| 合同生效 + 15 天内 | C.5 扫码端硬件（如需乙方协助选型） | 甲方 + 乙方建议 |
| 合同生效 + 20 天 | 全部硬件到货，乙方进场部署 | 双方 |

C.7 硬件采购与本合同的关系

1. 硬件不在合同范围：硬件采购、运输、安装、调试费用由甲方独立承担，不计入合同金额 ¥68,000 元。

2. 乙方协助义务：乙方提供：

● C.1 ~ C.5 选型建议书

● 部署前环境检查报告（机房 / 网络 / UPS / 备份）

● 部署 + 调试服务（含在合同内）

3. 硬件质保：由硬件原厂提供，乙方不负责硬件维修，但配合甲方 IT 在质保期内向原厂报修。

4. 数据安全要求：所有承载本系统的服务器禁止连接任何公有云、外网 SaaS 平台；备份介质需使用支持加密的型号（硬件加密 + 软件加密双保险）。

「本附件以主合同双方签字盖章为准；单独使用时须同时出示主合同。」